## Предмет: Черчение. перспектива и конструирование   гр.3 В

## Задание на 07.05.2024

## ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

## Задание: По аксонометрической проекции детали вычертить ее в системе трех плоскостей проекций, выполнить необходимые разрезы и нанести размеры

## Цель: закрепить навыки, полученные при работе с геометрическими телами, и освоить:

## -  анализ формы детали;

## - составление чертежей деталей;

## - выполнение различных разрезов.

## Рекомендации по выполнению задания

## Вначале  необходимо определить главный вид детали, т.е. выбрать для нее такую фронтальную проекцию, которая дает наиболее полное представление о форме и размерах детали.

## При выполнении чертежа детали рекомендуется показать на проекциях все невидимые линии, чтобы более наглядно отобразить ее форму. Все отверстия и внутренние полости необходимо показать с помощью разреза. В большинстве вариантов следует применить местные разрезы.

## При нанесении размеров необходимо использовать все проекции детали. Размеры отдельных ее элементов следует наносить на тех проекциях, на которых они изображены наиболее полно.

## Образец выполнения задания

## 1 вариант: Беляев,Турская, Зайцева, Хитрикова,Гануленко,Пануждаева

## 2 вариант: Ващелин,Седова,Рибоженко, Корзун, Черныш

## 3 вариант: Илюхина, Синяк, Куськов, Тимошенко

## 4 вариант: Колеснева,Соловьева,Лаборенко

## 5 вариант: Мусик,Смирнова,Малашенко

## 6 вариант: Новик, Медведева, Сущинская

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

## ВАРИАНТ 1                                                           ВАРИАНТ 2

## ВАРИАНТ 3                                                          ВАРИАНТ 4

## ВАРИАНТ 5                                                           ВАРИАНТ 6

## Задание на 14, 21. 05. 2024  (2ч)

## ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

## Задание: по двум заданным проекциям выполнить чертеж детали и построить изометрическую проекцию детали с  ¼ выреза.

## Цель: формирование навыков применения полученных знаний на практике.

## Рекомендации по выполнению задания

- По заданным проекциям детали необходимо мысленно представить себе форму. Затем определить на рабочем поле чертежа место для каждой проекции детали, которые рекомендуется строить постепенно по отдельным геометрическим формам ее составляющим.

- При выполнении разрезов необходимо учитывать форму детали. Для деталей с отдельными отверстиями или выемками применяют местные разрезы (пример деталь кронштейна). Если деталь пустотелая или имеет несколько отверстий и выемок, то, как правило, ее разрезают полностью.

- При наличии у детали плоскости симметрии с ней совмещают секущую плоскость. Если проекция детали имеет ось симметрии, то обычно разрез совмещают с видом (пример деталь  фланца).

- Изометрическую проекцию детали строят в той же последовательности, что и ее чертеж. Вырез ¼ части детали также  определяется ее формой.

## Образец выполнения задания

## 1 вариант: Беляев, Зайцева, Гануленко, Тимошенко

## 2 вариант: Ващелин,Седова, Корзун,

## 3 вариант: Илюхина, Синяк, Куськов,

## 4 вариант: Колеснева,Соловьева,Лаборенко

## 5 вариант: Мусик,Смирнова,Малашенко

## 6 вариант: Новик, Медведева, Сущинская

7 вариант: Турская, Хитрикова, Пануждаева

8 вариант:  Рибоженко, Черныш

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

## ВАРИАНТ 1                                                      ВАРИАНТ 2

## ВАРИАНТ 3                                                      ВАРИАНТ 4

## ВАРИАНТ 5                                                               ВАРИАНТ 6

## ВАРИАНТ 7                                                                  ВАРИАНТ 8

Справочный материал к  практической работе № 4, 5

## Приступая к выполнению чертежа, определяют  необходимое количество видов, это могут быть главный и вид сверху, либо главный и вид сбоку. А если конструкция объекта сложная, то чертеж, как правило, состоит из трех видов. Так же может содержать дополнительные и местные виды.

Для передачи внутреннего устройства объекта при выполнении чертежей применяют такие изображения как разрезы и сечения.

Разрезом называется изображение, получаемое при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями.

При этом часть предмета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаляется.

На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и расположено за ней.

Основные требования к разрезам:

- при выполнении разрезов штриховые линии, показывающие внутренние очертания детали заменяют на сплошные основные;

- штриховку в разрезе наносят лишь там, где секущая плоскость рассекает  материал детали.

Виды разрезов

Фронтальный разрез получается при мысленном рассечении детали секущей плоскостью, параллельной фронтальной плоскости проекций.

Горизонтальный разрез получается при мысленном рассечении детали секущей плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций.

Профильный разрез получается при мысленном рассечении

детали секущей плоскостью, параллельной профильной плоскости проекций.

Обозначение разрезов

…в случае если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и изображения расположены на одном листе в проекционной связи, то допускается разрез не обозначать…

…в остальных случаях проводят разомкнутую линию, стрелками с буквами указывают направление взгляда, сопровождая  разрез надписью типа  А-А…

Местный разрез

… Служит для выявления устройства  предмета в отдельном, ограниченном месте …

Местный разрез выделяют в виде сплошной волнистой линии. Линия не должна совпадать с какими- либо другими линиями изображения.

Соединение вида и разреза

…если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры, то можно соединить половину вида и половину разрез и линией разграничения является ось симметрии; ….разрез всегда располагается справа;

… при соединении на одном изображении вида и разреза, представляющие собой несимметричные фигуры, часть вида от части разреза отделяются сплошной волнистой линией…